One Component Microwell TMB Substrate

产品概述：

单组分TMB底物溶液与ELISA及其它微孔反应中与辣根过氧化物酶(HRP)偶联物反应生成蓝色产物。此产品为即用型单组分溶液，在反应前为无色或浅蓝绿色。本品不推荐用于需生成沉淀产物的膜显色或免疫组织化学染色。

存储条件：

保存于2-8°C。在合适的条件下至少保存18个月（自生产日期起）。

外观：

未经反应的TMB溶液为无色或浅蓝绿色。

背景：

未反应的TMB底物在650 nm 下的OD 值小于< 0.04。

使用说明：

  每个孔加入TMB底物100~150 μl，轻微振荡微孔板使溶液混匀。

  室温孵育5~30分钟，至溶液显色平衡*(溶液从无色渐变为蓝色，HRP浓度高时，反应后溶液呈现绿色。其中有任意一孔呈现绿色时，应终止反应)。

  向每孔加入等体积的1M或者2M HCl，或 2M H2SO4或8MHAc和1M H2SO4 的混合溶液，终止反应。

  终止反应后30min内在450nm处读数。

TMB 使用注意事项：

  避免强光、敞口或高温下保存。

  禁止直接从瓶内吸取溶液；不可将剩余溶液倒回瓶内。

  避免接触硅酸盐材料，如硼硅酸盐玻璃。避免使用细菌污染或含氧化剂的器皿。

  切勿过滤，因为过滤TMB溶液可导致溶液不稳定，引起高背景。

  可用HDPE或LDPE材料瓶分装TMB溶液，但不可以用玻璃瓶。

  新HDPE或LDPE材料瓶可以直接用来分装，不推荐用洗过的瓶子。（如洗过，请用去离子水润洗数次）

  禁止TMB溶液接触任何金属材料。

  TMB溶液孵育至室温后再使用。

上海西唐生物科技有限公司

地址：上海市古北路507号申菱大厦12楼

网址：www.westang.com

电话： 021-65333639  55229872