冰冻包埋剂L.T.I.OCT. CRYO-BLOCK

L.T.I.OCT. CRYO-BLOCK冰冻切片包埋剂，是一种优质的用于固定或非固定组织快速冷冻包埋剂，原产国――荷兰。此包埋剂是一种聚乙二醇和聚乙烯醇的水溶性混合物，目前已广泛用于冰冻组织切片快速诊断以及免疫组化实验室中，其用途是在冰冻切片时支撑组织，以增加组织的连续性，减少皱折及碎裂。利用optimum cutting temperature compound（OCT）混合物预先浸润组织，然后再进行恒冷箱切片，使切片质量得到改善。

L.T.I.OCT. CRYO-BLOCK包埋流程

1.       未固定的新鲜组织或经PBS洗净后的固定组织块取出后，放入适量的OCT包埋剂，室温浸泡1h

2.       将组织块移入装有更新的OCT包埋剂的容器中室温浸泡1h，（如果标本须做快速病理诊断可省略第一步室温浸泡1h缩短为5－10min）,再将盛有组织块及OCT包埋剂的容器置于液态氮中或置于恒冷箱切片机内，包埋剂会迅速固化成白色，此时包埋流程完成。

3.       此方法包埋的组织可以在零下70℃冻箱内保存数年，在零下20℃冰箱保存数月。

L.T.I.OCT. CRYO-BLOCK的突出优点

1.       清亮透明，包埋过程中组织可见性强，便于操作。

2.       其粘稠性好，与组织接洽度高，其浸润性好，与其它包埋剂相比可节省包埋时间有利于保持新鲜组织结构，和增加冷冻切片过程中组织切片的完整延续性。

3.       其水溶性好，切片浸泡于溶液后，包埋剂能迅速溶于水中，在切片上没有残留，可使染色效果达到最佳，特别是免疫染色，可排除因包埋剂未清洗干净而导致的非特异性背景着色。